|  | Manuel utilisateur du plugin « Altibonne » V0.1.0 |
| --- | --- |

| Identifiant |  |  |  | Version |  |  | Date de création |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0.1.0 |  |  | 13/01/2026 |
| Rédacteur | Gérôme PECHEUR |  |  |  |  |  |  |
| Entité émettrice | DTSO |  |  |  |  |  |  |
| Diffusion | Interne |  | Ouverte |  |  | Limitée |  |
| Résumé | Installation et utilisation du plugin |  |  |  |  |  |  |
| Approbateur |  | Date d’approbation |  |  | 13/01/2026 |  |  |

| Lecteur(s) |  |
| --- | --- |

| Version | Date | Modifié par | Historique des modifications |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 13/01/2026 | Gérôme PECHEUR | Création |

Sommaire

1	Prérequis	2

2	Résumé	2

3	Installation	2

4	Présentation	3

5	Utilisation	3

5.1	Modification des Z d’un linéaire entier	3

5.2	Modification du Z d’un point	3

5.3	Navigation	4

# Prérequis

Version de QGIS : 3.28 ou supérieur.

Ce plugin fonctionne en parallèle des extensions « IGN Espace collaboratif » version 4.2.2 et IGN_Maitre.

# Résumé

Ce plugin permet :

- De visualiser un profil sur des entités linéaires.

- De « relever / abaisser » tous les z d’un linéaire.

- De modifier ponctuellement un z sur un linéaires.

# Installation

Ouvrir QGIS.

Allez dans Extensions/Installer/Gérer les extensions, cliquez sur Installer depuis un ZIP, sélectionner le fichier ZIP puis cliquez sur Installer le plugin.

# Présentation

9

4

3

8

7

6

5

2

1

- Zone d‘affichage du profil

- Valeur de delta Z permettant de relever ou d’abaisser tous les Z du linéaire sélectionné.

- Valeur du Z correspondant au point sélectionné sur le linéaire.

- Valeur du Z interpolé du point sélectionné correspondant à (interpolation avec le Z du point avant et après sur le linéaire). Cette valeur peut être modifiée.

- Valide la modification du linéaire en prenant en compte le delta Z renseigné.

- Valide la modification du Z du point sélectionné en prenant en compte le Z interpolé ou tout autre Z renseigné par l’utilisateur.

- Seuil de détection de pente, les segments du profil qui sont hors du seuil apparaissent en rouge.

- Permet d’actualiser la vue du profil après un changement du seuil de détection de pente.

- Ouvrir une fenêtre retraçant l’historique des versions, cette documentation y est aussi accessible.

# Utilisation

Il n’est pas possible de sélectionner plus de 2 linéaires en même temps.

## Modification des Z d’un linéaire entier

Après avoir renseigné un delta Z, le bouton  modifie tous les z de tous les points constituant le ou les linéaires sélectionnés.

Le delta Z doit être compris entre -100 et 100 (mètres)

## Modification du Z d’un point

Il faut sélectionner un point du linaire sur le profil (clic gauche).

Sur l’interface le Z actuel du point est renseigné.

Le Z interpolé est également renseigné. L’utilisateur peut modifier cette valeur s’il souhaite donner un Z diffèrent de celui proposé.

Le bouton modifie le Z du point sélectionné.

L’interface s’actualise afin d’afficher le nouveau profil.

## Navigation

Il est possible de :

- Agrandir / rétrécir l’interface  le profil suit.

- Se déplacer dans le profil avec un clic gauche + déplacement (en dehors d’un point)

- Zoomer dans le profil avec la molette de la souris